1. Estude a órbita Molnya (slides do capítulo3). Crie uma órbita deste tipo para apogeu sobre o hemisfério sul (iluminar a Antártida).

- órbita perturbada (SD = 6) (primeiro, tem que gerar uma órbita de 2C, SD = 1);

- determine a IAA, ground track, e principais características.

2. Estudem a órbita do satélite Amazonia do INPE (sol síncrona).

- descreva suas características principais;

- intervalo sobre o mesmo ponto (“intervalo revisita”);

- perturbação mais importante no sentido de desvio da órbita.

- determine a IAA e o ground track.

3. Considerando os satélites da constelação Starlink (1 para cada nível), estude os efeitos do:

- Achatamento;

- Arrasto;

- Atração luni-solar

- Pressão de radiação solar.

Tenha em mente a seguinte questão. O que pode derrubá-lo?

4. Faça um estudo de manobras de correção orbital para os satélites da constelação (1 para cada nível).

5. Faça um estudo para verificar os efeitos do uso de aeroshells para reduzir o tempo de “de orbit”.

6. Para a constelação GPS, qual é a perturbação mais importante no sentido de desviá-lo da órbita. No término da vida útil, análise uma manobra de retorno à atmosfera., ou para uma órbita cemitério.

Para as questões 4 e 6, analisem o consumo de combustível.